Fiscat iPalm Pénztárgép

Kezelési utasítás

Engedélyszám: A168

Forgalmazó:

Euro-Duplex Kft.

6000 Kecskemét, Szolnoki út 33.

Tartalom

Fiscat iPalm Pénztárgép Kezelési utasítás	1

Tartalomegyzék	2

Bevezetés	6

Fontos tudnivalók	6

Jótállási feltételek	6

Csatlakozók, és panelek	7

Papírbefűzés mente	8

A hőpapír használata és tárolása	10

1.      Alapvető fogalmak 	10

1.1.      Állapotfények 	10

1.2.      Átállás dátuma	11

1.3.      Felkészülési időszak	11

1.4.      Napnyitás	11

1.5.      Napi zárás	11

2.      Hardver konfiguráció leírása	11

3.      A rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban	11

4.      A pénztárgép billentyűzete, általános kezelés	12

4.1.      Általános leírás	12

4.2.      Funkciógombok leírása	12

5.      Alapvető funkciók	15

5.1.      Bekapcsolás, kikapcsolás	15

5.2.      Hibaüzenet eltűntetése	15

5.3.      Bevitt szöveges érték utolsó karakterének törlése	15

5.4.      Papír tolása	15

5.5.      Navigálás a menükben	15

5.6.      Szám, és szövegbevitel gombjai	16

5.7.      Áfa-kategória kiválasztása	16

5.8.      Gyűjtő kiválasztása	16

5.8.1.      Kiemelt gyűjtők megadása	16

6.      Értékesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb napi funkciók	17

6.1.      Zárt állapot	17

6.1.1.      Napnyitás folyamatának részletes leírása	17

6.2.      Normál állapot	18

6.2.1.      Értékesítés	18

6.2.1.1.       Tétel hozzáadása gyűjtővel	18

6.2.1.2.       PLU-s tétel hozzáadása	19

6.2.1.3.       Tétel hozzáadása ÁFA kategória alapján	19

6.2.2.      Utoljára felvett tétel törlése (Azonnali sztornó)	20

6.2.3.      Tétel törlése (Sztornó) 	20

6.2.4.      Részösszeg számítása	20

6.2.5.      Kedvezmény vagy felár felvitele egy előzőleg felvitt bizonylattételre	21

6.2.6.      Kedvezmény vagy felár megadása az aktuális bizonylat összes tételére	21

6.2.7.      Fizetés és aktuális bizonylat lezárása	22

6.2.7.1.       Fizetés egy-összegben	22

6.2.7.2.       Visszajáró számítás	22

6.2.7.3.       Vegyes fizetési mód 	22

6.2.8.      Göngyöleg	23

6.2.9.      Visszáru	23

6.2.10.    Pénztáros váltás	23

6.2.11.    Pénz be	23

6.2.12.    Pénz ki	24

6.2.13.    Fő menübe lépés	24

7.      Euróra átállás folyamata	24

7.1.      Felkészülési időszak beállításnak módja	24

7.2.      Tevékenységek az átállás időpontjában	25

7.3.      Átmeneti időszak jellemzői	25

8.      Üzemen kívül helyezés (Kikapcsolás)	25

8.1.      Napzárás folyamatának részletes leírása	25

9.      Jelentések nyomtatása és működési paraméterek visszaolvasása	26

9.1.      X mód	26

9.1.1.      Napi	26

9.1.1.1.       ÁFA	26

9.1.1.2.       Részletes ÁFA	26

9.1.1.3.       Pénztár	26

9.1.1.4.       Gyűjtő	26

9.1.1.5.       PLU	26

9.1.1.6.       Pénztáros	26

9.1.1.7.       Összes ny.	26

9.1.2.      Időszakos	26

9.1.2.1.       ÁFA	26

9.1.2.2.       Részletes ÁFA	26

9.1.2.3.       Gyűjtő	26

9.1.2.4.       PLU	27

9.1.2.5.       Pénztáros	27

9.2.      Z mód	27

9.2.1.      Zárás	27

9.2.2.      Időszakos	27

9.2.2.1.       ÁFA	27

9.2.2.2.       Részletes ÁFA	27

9.2.2.3.       Gyűjtő	27

9.2.2.4.       PLU	27

9.2.2.5.       Pénztáros	27

9.2.2.6.       Összes ny.	27

9.3.      Infó-mód	27

10.       P-mód	27

10.1.      PLU	28

10.2.      PLU törlése	28

10.3.       Pénztáros	28

10.4.       +%	28

10.5.       -%	28

10.6.       Reklám	28

10.7.       Üres sorok	28

10.8.       Erősség	28

10.9.       Beállítási adat	28

10.9.1.       Pénztáros név	28

10.9.2.       Gyűjtő	28

10.9.3.       PLU adat nyomtat	28

10.9.4.       Rendszerbeállítások	28

10.9.5.       AEE Info	28

10.9.6.       Felülvizsgálat	28

10.10.       Rendszeropciók	28

10.10.1.       Visszajáró	28

10.10.2.       Gyűjtő Z E	28

10.10.3.       Számoljunk € részösszeget	28

10.11.       Ft/€ árfolyam	28

10.12.       Dátum és idő	28

10.13.       Auto kikapcs	28

10.14.       Új X mód jelszó	28

10.15.       Új Z mód jelszó	28

10.16.       Új P mód jelszó	29

10.17.        Bérbeadás	29

10.18.       Adóügyi jelentés	29

10.18.1.       Részletes	29

10.18.2.       Összefoglaló	29

11.       Hibajelzések, és elhárításuk	30

12.       Bizonylatminták	33

12.1.        Forint üzemmódban	33

12.2.        Felkészülési időszakban	40

12.3.        EUR időszakban	41

13.       Menütérkép	47

Ábrajegyzék

1. ábra - A billentyűzet képe	11

2. ábra - Szám, és szövegbevitel	15

3. ábra - Élesítés	32

4. ábra - Forint időszak – Napnyitás	32

5. ábra - Forint időszak – Nyugta visszajáróval	32

6. ábra - Forint időszak – Nyugta PLU-val	32

7. ábra – Forint időszak – Nyugta sztornóval	33

8. ábra – Forint időszak – Nyugta vegyes fizetéssel	33

9. ábra – Forint időszak – Nyugta engedménnyel és felárral	33

10. ábra – Forint időszak – Nyugtamegszakítás	33

11. ábra – Forint időszak – Göngyölegjegy	34

12. ábra – Forint időszak – Pénz befizetés	34

13. ábra – Forint időszak – Pénz kifizetés	35

14. ábra – Forint időszak – X napi áfa jelentés	35

15. ábra – Forint időszak – X napi gyűjtő jelentés	36

16. ábra – Forint időszak – X napi pénztáros jelentés	36

17. ábra – Forint időszak – X napi pénztárjelentés	36

18. ábra – Forint időszak – X napi PLU jelentés	36

19. ábra – Forint időszak – X napi részletes áfa jelentés	37

20. ábra – Forint időszak – X időszakos áfa jelentés	37

21. ábra – Forint időszak – X időszakos gyűjtő jelentés	37

22. ábra – Forint időszak – X időszakos pénztáros jelentés	37

23. ábra – Forint időszak – X időszakos pénztárjelentés	38

24. ábra – Forint időszak – X időszakos PLU jelentés	38

25. ábra – Forint időszak – X időszakos részletes áfa jelentés	38

26. ábra – Forint időszak – Z időszakos áfa jelentés	38

27. ábra – Forint időszak – Z időszakos gyűjtő jelentés	39

28. ábra – Forint időszak – Z időszakos pénztáros jelentés	39

29. ábra – Forint időszak – Z időszakos PLU jelentés	39

30. ábra – Forint időszak – Z időszakos részletes áfa jelentés	39

31. ábra – Forint időszak – Napi zárás	40

32. ábra – Forint időszak – AEE adatai	40

33. ábra – Felkészülési időszak – Napnyitás	40

34. ábra – Felkészülési időszak – Nyugta forint fizetéssel	40

35. ábra – Felkészülési időszak – Nyugta € fizetéssel	41

36. ábra – Felkészülési időszak – Napi zárás	41

37. ábra – EUR időszak – Euró üzemmód beállítása	41

38. ábra – EUR időszak – Napnyitás	41

39. ábra – EUR időszak – Nyugta visszajáróval	41

40. ábra – EUR időszak – Nyugta fizetés forinttal	41

41. ábra – EUR időszak – X napi pénztár jelentés	42

42. ábra – EUR időszak – Napi zárás	42

43. ábra – EUR időszak – AEE adatai	43

44. ábra – Beállítási adat – AEE info	43

45. ábra – Beállítási adat – Bérbeadási határidő jelentés	44

46. ábra – Beállítási adat – Felülvizsgálat	44

47. ábra – Beállítási adat – Felülvizsgálat elvégezve	44

48. ábra – Beállítási adat – Gyűjtő	44

49. ábra – Beállítási adat – Pénztáros név	45

50. ábra – Beállítási adat – PLU adat	45

51. ábra – Beállítási adat – Rendszerbeállítás	45

52. ábra – Funkció teszt – Nyomtató	45

53. ábra – Funkció teszt – AEE	46

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta pénztárgépünket. Kérjük, mielőtt megkezdené a pénztárgép használatát, olvassa el a használati útmutatót, hogy alaposan megismerje a pénztárgép funkcióit és működését.

Fontos tudnivalók

	Ne  tegye  ki  a  pénztárgépet  közvetlen  napsugárzásnak,  tartsa  olyan  helyen,  ahol  nincs szokatlanul nagy hőmérsékletingadozás (5 °C alatt – +35 °C felett) és nagy páratartalom. Az ilyen helyeken károsodhat mind maga a pénztárgép doboza, mind pedig az elektronikus részek.

	Hagyja  bekapcsolva  a  pénztárgépet  legalább  8  órán  keresztül,  hogy  teljesen  fel  tudjon töltődni a belső akkumulátor és a NiMh kisegítő (back-up) akkumulátor is.

	Ha hideg környezetből melegebb környezetbe viszi a pénztárgépet, vagy fordítva, legalább 20 percig  ne kapcsolja  be a pénztárgépet, minden alkatrésznek elegendő  időt hagyva  az új hőmérséklethez való alkalmazkodáshoz.

	Száraz, puha törlőkendővel tisztítsa meg a pénztárgépet. Soha ne használjon benzint vagy oldószereket. Ilyen tisztítószerek használatával elszíneződhet vagy megrongálódhat a pénztárgép felülete.

	Ne öntsön semmiféle folyadékot a pénztárgépre vagy az adapterre, mert az ebből eredő hibák nem minősülnek garanciális hibának.

    Csatlakoztassa a pénztárgépet a gyári adapterrel hagyományos hálózati csatlakozóba.

	Ugyanazon  hálózatba  kötött  más  elektromos  berendezés  a  pénztárgép  nem  megfelelő működését okozhatja.

	Ha   a   pénztárgép   nem   megfelelően   működik,   keresse   fel   a   legközelebbi   hivatalos márkakereskedőt. Ne próbálja saját maga megjavítani a pénztárgépet! Ne nyissa ki a pénztárgépet!

    Élesített pénztárgép esetén a plomba feltörése a garancia megszűnését okozza.

    Húzza ki az AC/DC adaptert, ha teljesen áramtalanítani akarja a berendezést.

	Ha külső adapter csatlakozik a pénztárgéphez, akkor a belső akkumulátor töltődik, még a berendezés kikapcsolt állapotában is.

	Nyomtatás közben mindig várja meg, amíg a nyomtató befejezte a nyomtatást. Ne tépje le a nyugtát nyomtatás közben, ezzel kárt tehet a nyomtatóban.

	Nyomtatási papír tárolására vonatkozó előírások: fénytől óvva tárolja a hőpapírt. Tartsa olyan helyen,  ahol  a  hőmérséklet  nem  éri  el  a  35  °C-ot.  A  hőpapír  ne  érintkezzen  PVC-vel, lágyítókkal, szerves oldószerekkel vagy ragasztóval.

	Csak  az  eredeti  AC/DC  töltőt  használja  elektromos  csatlakozásra.  Más  típusú  adapterek használata kárt tehet a pénztárgépben.

	Ha a pénztárgépet hosszú ideig nem használja, akkor javasolt negyedévente legalább 24 órára bekapcsolni, hogy a belső Ni-Mh kisegítő akkumulátor töltődjön, így az adatok nem veszhetnek el.

	Ha a pénztárgépet nem a használati útmutatóban leírtak szerint használja, akkor a hivatalos márkakereskedő nem vállal felelősséget az adatok valódiságáért és az esetleges károkért.

Jótállási feltételek

1.   Jótállási igényt gépnaplóval a forgalmazó által kijelölt szerviznél (a vásárlás helyén) lehet

érvényesíteni. A gépnaplónak tartalmaznia kell:

a.    készülék típus-, gyári szám -, APEH

b.   az eladás dátumát és a tulajdonos (felhasználó) adatait.

2.   A jótállás időtartama a vásárlás időpontjától számított 12 hónap

3.  A jótállás időtartama alatt a pénztárgép értékesítője által forgalmazott, bevizsgált és jóváhagyott kellékanyag  a  garancia  feltétele.  Nem  megfelelő  kellékanyag  használata  a garancia elvesztésével jár.

4.   Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha:

a.  A készülék vagy annak gépnaplója nem azonosítható, illetve a gépnapló nem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza.

b.   A hiba rendeltetésellenes használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás, törés,

rongálás következménye.

c.   A hiba a készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség változása, elemi csapás, beázás, stb.) miatt következett be.

d.   A készülék javítása lehetetlenné válik a forgalmazó vagy a szerviz működési körén kívül álló ok miatt (pl. a felhasználó bármely okból akadályozza a szerviztevékenységet.)

5.  A meghibásodás felismerése után a felhasználó köteles a kijelölt szervizt haladéktalanul értesíteni, ennek elmulasztásából eredő károk (akár a garancia elvesztése a kárenyhítési kötelezettség elmulasztásából adódóan) a felhasználót terhelik.

6.   A jótállás teljesítését a szerviz 2 munkanapon belül megkezdi.

7.   A javítás – típustól függően – az üzemelés helyén vagy a szervizben történhet.

8.   A  helyszíni  javítás  sikertelensége  esetén  (garanciaidőn  belül  is)  a  javítással  összefüggő szállítás díja minden esetben a felhasználót terheli.

9.   A  kiszállás  minden  esetben  (garanciaidőn  belül  és  garanciaidőn  túl)  díjköteles  és  a felhasználót terheli.

10. Nem vonatkozik a jótállás:

a.    a természetes elhasználódásból eredő hibákra

b.   karbantartás elmulasztása miatt bekövetkező hibákra

c.    a pénztárgép telepes üzemmódját biztosító akkumulátorra

11. A  rendszeres  időszaki  karbantartás  feltételeiről  a  javításra  kijelölt  szerviz  készséggel  ad felvilágosítást.

Csatlakozók, és panelek

Az alábbi kép a pénztárgép alap paneljének csatlakozóit ábrázolja.

FONTOS: NE FESZEGESSE A CSATLAKOZÓKAT! CSATLAKOZATÁS, ÉS ELTÁVOLÍTÁS ESETÉBEN EGYENESEN HÚZZA KI A CSATLAKOZÓKAT AZ OLDÓ BILLENTYŰ MEGNYOMÁSA UTÁN. ELLENKEZŐ ESETBEN AZ ESETLEGESEN OKOZOTT MECHANIKAI KÁROK  ESETÉBEN A PÉNZTÁRGÉP ELVESZTI GARANCIÁJÁT! TÁPELLÁTÁSKÉNT CSAK A  PÉNZTÁRGÉPHEZ KAPOTT EREDETI TÁPEGYSÉG HASZNÁLHATÓ GARANCIAVESZTÉS NÉLKÜL.

A számmal jelölt csatlakozók funkcióit a következő táblázat mutatja be.

Sorszám         Csatlakozó

1 OFF/ON            Ki / Be kapcsoló

|  | 3 USB |  |  | USB a PC manager programhoz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2 POWER             Tápellátás

|  | 5 RS232 |  |  | Soros csatlakozó vonalkódolvasóhoz vagy mérleghez |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4 RS232               Soros csatlakozó vonalkódolvasóhoz vagy mérleghez

6 DRAWER         Kasszafiók csatlakozás

7 USB(AEE)         USB az AEE kiolvasásához

Papírbefűzés mente

1.   Nyissuk fel a kijelző feletti sötétített nyomtatófedelet.

2.   Távolítsuk el a papírfészekből az üres papírcsévét.

3.   Ezután helyezzük be a nyugtaszalagot az 2. képen látható  módon (2. ábra).

4.   A nyugtaszalag szélét hajtsuk ki, majd csukjuk le a nyomtatófedelet.

A hőpapír használata és tárolása:

Az Fiscat iPalm  pénztárgép nyomtatója 57*50mm-es hőpapírt használ. Javaslatok a beszámolók nyomtatására alkalmas papír tárolására:

    Ne tegye ki a hő papírt közvetlen napfénynek.

    Tartsa olyan helyen, ahol a hőmérséklet nem éri el a 35 °C-ot.

    A hőpapír ne érintkezzen PVC-vel, lágyítókkal, szerves oldószerekkel vagy ragasztóval.

Feltétlenül szükséges, hogy jó minőségű hő papírt használjon. A garancia feltétele a forgalmazó által bevizsgált kellékanyag használata.

FONTOS: A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN CSAK OLYAN HŐPAPIR HASZNÁLHATÓ A PÉNZTÁRGÉPBEN, AMELYNEK HÁTOLDALÁN A GYÁRTÓ FOLYAMATOSAN FELTÜNTETTE A SZAVATOSSÁGI IDŐT, A TÁROLÁSI SZABÁLYOKAT, A GYÁRTÓ NEVÉT ÉS AZT, HOGY PÉNZTÁRGÉP ILLETVE TAXAMÉTER HŐNYOMTATÓBAN HASZNÁLHATÓ.

Abban az esetben, ha nem tartja be a hő papírok használatára és tárolására vonatkozó javaslatokat, a forgalmazó nem tudja garantálni a nyomtatás jó minőségét, illetve a nyomtatott anyagok tartósságát.

1.  Alapvető fogalmak

1.1.Állapotfények

A LED-ek a kezelőoldali kijelző bal oldalán találhatóak.

LED színe      Jelentés

| Sárga | Folyamatosan ég, ha az AEE kommunikációja jól működik, és villog, ha az adatkapcsolati hálózat elérésével kapcsolatban hiba lépett fel |
| --- | --- |
| Zöld | Folyamatosan ég, ha az AEE a pénztárgépről kap áramot, és villog, ha az AEE saját áramforrásról üzemel |
| Piros | Hiba működés esetén villog / A pénztárgép blokkolódott |

1.2. Átállás dátuma

Az  a  NAV  által  jóváhagyott  és  közölt  dátum,  amikor  Magyarországon  hivatalosan  a  Forint fizetőeszközt az EURO váltja fel.

1.3. Felkészülési időszak

A felkészülési időszak az EURO-ra átállás előtti egy év, melyben a pénztárgépnek speciális funkciókkal kell segítenie az átállást. Jelen pénztárgép esetében a speciális funkciók a következők:

    A pénztárgép által nyomtatott nyugtára EURO végösszeg is kerül.

    A bizonylatra rákerül a P módban beállított HUF/EUR átváltási ráta

    A pénztárgép a visszaadáskor rákérdez, hogy EURO-ban vagy Forintban adja-e a visszajárót.

1.4. Napnyitás

Egy adott forgalmi nap elindítási folyamata.

1.5. Napi zárás

Egy adott forgalmi nap lezárásának folyamata.

2.  Hardver konfiguráció leírása

-     LCD háttérvilágítással, 2 soros

-     Kezelő és vevő oldali kijelzés.

-     5*6 os billentyűzet.

-     57 mm szélességű PRT hőnyomtató

-     Fiscat iPalm type interface.

-     12V tápegység.

-     Fiscat AEE platform.

-     Gép befoglaló méretei: 206*103*74 mm.

-     Gép súlya akkumulátorral: ~1 kg.

-     Akkumulátorról is üzemel (7.4V, 1.5 Ah).

-     Kasszafiók csatlakoztatás: nyitó feszültség 12-24V

3.  A rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban

A pénztárgép mind forint mind pedig euro üzemmódban maximálisan megfelel a NAV jelenleg érvényben lévő pénztárgépekre támasztott minimális követelményeinek. A Fiscat iPalm pénztárgép a jelenlegi V0001 HW konfigurációja az AEE V0001 szoftververzióval nem alkalmas semmilyen számla nyomtatására.

1. A pénztárgép forint üzemmódban a következő minimum és maximum értékhatárokat kezeli:

a) tételsor: min: 1, max: 999 999 999

b) bizonylat szintű forgalmi gyűjtők: min: 1, max: 999 999 999

c) napi forgalmi gyűjtők, sztornó és visszáru bizonylatok gyűjtői: min: 1, max: 9 999 999 999

d) göngyölített forgalom: min: 1, max: 999 999 999 999

2. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszakban az alábbi minimális értékhatárokat kezeli:

a) tételsor: min: 0.01, max: 9999999,99

b) bizonylat szintű (nyugta, egyszerűsített számla, visszáru és sztornó bizonylat) gyűjtők: min: 0.01, max: 9999999,99

c) napi szintű gyűjtők: min: 0.01, max: 99999999,99

d) göngyölített forgalom: min: 0.01, max: 9999999999,99

4.  A pénztárgép billentyűzete, általános kezelés

4.1.Általános leírás

A pénztárgép billentyűzetének kialakítása során arra törekedtünk, hogy az ergonomikus és letisztult kialakítás lehetővé tegye a könnyű és gyors kezelhetőséget az Ön kényelme érdekében.

1. ábra - A billentyűzet képe

4.2. Funkciógombok leírása

A különböző gombok alapvető és másodlagos funkcióit az alábbi táblázat mutatja be.

| Gomb képe | Elsődleges funkció |
| --- | --- |
|  | A papírszalagok továbbítására szolgáló billentyű. Lenyomva tartva, folyamatosan továbbítja a papírt. |
|  | Göngyölegjegyek regisztrálására és bizonylat nyomtatásra szolgál. Az eladáshoz hasonlóan használandó, de lezárni ugyanezen gomb használatával lehet. |
|  | Menü megnyitása, vagy ha előtte egy pénztáros számát adjuk meg, akkor egy pénztáros bejelentkezésére szolgál. Abban az esetben, ha a kívánt pénztáros jelszóval van védve, akkor a váltáshoz a pénztáros jelszavát is meg kell adni. Ha egy új pénztáros belép, akkor az előző pénztáros a gép automatikusan kijelentkezteti. Eladó váltás műveletek közben (pl.: nyugtakészítés) nem megengedett. Másodlagos funkció a PLU-k elérése. |
|  | Váltó gomb, melynek segítségével a pénztárgép billentyűzetén megjelölt elsődleges és másodlagos funkciók között lehet váltani. |
|  | Több darab termék, szorzással történő eladására szolgál. |
|  | Másodlagos funkció a fióknyitás. |
|  | Váltópénz kasszába vitelére és nyilvántartására szolgál. Növeli a regisztrált váltóösszeget. |
|  | Tételenkénti vagy részösszeg felár-számításra alkalmas gomb. Az alapértelmezett felár mértéke előre programozható vagy a gomb megnyomása előtt való számbevitellel bármikor megadható. Menü esetében a menüben való navigálás. |
|  | Amikor a kasszából kell készpénzt kivenni, a kivett érték rögzítésére és nyilvántartására szolgál. Csökkenti a regisztrált váltóösszeget. |
|  | Tételenkénti vagy részösszeg engedményszámításra alkalmas gomb. Az alapértelmezett engedmény mértéke előre programozható vagy a gomb megnyomása előtt való számbevitellel bármikor megadható. Menü esetében a menüben való navigálás. |
|  | Utalvánnyal történő fizetésre szolgál. Hatására a nyugta elkészül. |
|  | Bankkártyával történő fizetések kezelésére és nyilvántartására szolgál. Hatására a nyugta elkészül. |
|  | A kijelzőn megjeleníti az addigi tételek összegét. A teljes eladásra számítandó engedmény/felár esetén kötelező megnyomni. |
|  | Másodlagos funkció: Euróval történő fizetések kezelésére és nyilvántartására szolgál. Megnyomásával a pénztárgép az addig bevitt áruk összegét mutatja meg Euró valutában. Visszajáró számítására ekkor az átvett összeg beütésével majd a Készpénz gomb megnyomásával lehetséges. Visszajáró számításkor a kijelzőn és a nyugtán nyomtatva egyaránt megjelenik a visszajáró összeg (ha van). |
|  | Készpénzzel történő fizetések kezelésére és nyilvántartására szolgál. Hatására a nyugta elkészül. A visszajáró számítása a gomb megnyomását megelőzően az átadott összeg bevitelével lehetséges. Visszajáró számításakor a kijelzőn és a nyugtán nyomtatva egyaránt megjelenik a visszajáró összeg. A gomb másodlagos funkciója a műveletek jóváhagyása választáskor és adat végelegesítésekor. |
|  | A nyugtán belül egy korábban bevitt tétel törlésére használható. |
|  | Az éppen folyamatban lévő nyugta azonnali megszakítására szolgáló billentyű. |
|  | Az utolsó árucikk törlésére szolgál (amikor a gyűjtő, az árucikk, vagy az egyik % billentyű le lett nyomva és a tételsor kinyomtatásra került). |
|  | Hibaüzenet vagy tévesen beütött számok törlésére szolgál, mielőtt azok kinyomtatása megtörténne. Szintén használható a tévesen beütött szorzó törlésére, a tételsor kinyomtatása előtt, vagy egyes funkciókból való visszalépésre. Hosszan nyomta a pénztárgép ki/bekapcsolására szolgál. |
| … | A gyűjtőbillentyűk használatával történik a legegyszerűbb értékesítés. Az érték megadása, majd a kiválasztott gyűjtő lenyomása után megtörténik a tételsor nyomtatás és az eladás regisztrálása. A 7 db gyűjtőbillentyűvel regisztrált eladások értéke elkülönítve nyilvántartható és szükség esetén kinyomtatható. Programozással a gyűjtők száma növelhető. Maximálisan negyven gyűjtő használata lehetséges. |
|  | GY4 másodlagos funkció: Az értékesítés során a beütött tételek áfa-kategóriáját adhatjuk meg ezekkel a gombokkal. Az érték megadása, majd a kiválasztott áfa-kategória megadása után megtörténik a tételsor nyomtatás és az eladás regisztrálása. A későbbiekben statisztika nyomtatható az egyes áfa-kategóriákba tartozó értékesítésekről napi, és időszaki bontásban egyaránt. |
| … | Ezen gombok segítségével lehet a pénztárgépbe számokat, illetve betűket bevinni. A szám/betű mód között nem szükséges váltani, mivel a váltás automatikusan történik annak megfelelően, hogy a pénztárgép szoftverje milyen beviteli formátumot vár el a kezelőtől. |

A  könnyebb  áttekinthetőség  érdekében  a  következőkben  főbb  témakörönként  mutatjuk  be  a funkciógombok alapértelmezett és esetenként kiegészítő funkcióit.

5.  Alapvető funkciók

5.1. Bekapcsolás, kikapcsolás

| Gomb képe | Funkció |
| --- | --- |
|  | A pénztárgép kikapcsolt állapota esetén a gombot hosszan nyomva a gép bekapcsol. Bekapcsolt állapotban a pénztárgép kijelzőjén az éppen aktuális módhoz, és funkciókhoz tartozó menüpontok és sorok jelennek meg. A pénztárgép bekapcsolt állapota esetén a gombot hosszan nyomva gép kikapcsol. Kikapcsolt állapotban a pénztárgép kijelzője üres. |

5.2. Hibaüzenet eltűntetése

| Gomb képe | Funkció |
| --- | --- |
|  | Bármely hibaüzenet esetén a gomb megnyomásának hatására az üzenet eltűnik a pénztárgép kijelzőjéről. A pénztárgépbe bevitt értékek, árak, szorzók törléséhez, valamint menüpontokból való kilépéshez használható billentyű. |

5.3. Bevitt szöveges érték utolsó karakterének törlése

| Gomb képe | Funkció |
| --- | --- |
|  | A pénztárgépbe bevitt szöveges értékek utolsó karakterének törléséhez használható gomb. |

5.4. Papír tolása

| Gomb képe | Funkció |
| --- | --- |
|  | A pénztárgép nyomtatópapírjának továbbításához használható gomb. |

5.5. Navigálás a menükben

A pénztárgép használata során előfordulnak olyan menüpontok, melyeknél a felhasználónak egy lehetőséget ki kell választania a kijelzőn megjelenő opciók közül. A válaszok, és lehetőségek között a megfelelőt a fel és le gombok segítségével lehet kiválasztani.

| Gomb képe | Funkció |
| --- | --- |
| … | Lefelé / Felfelé mozgás |
|  | Kiválasztás |
|  | Visszalépés |

Abban az esetben, ha egy olyan menüpontba lépünk be, melyben a kijelzőn megjeleníthetőnél több választási lehetőségünk van, a fel/le gombok megnyomásakor a kijelzőn megjelenő menüpontok a kívánt irányban automatikusan továbbgördülnek.

5.6. Szám, és szövegbevitel gombjai

2. ábra - Szám, és szövegbevitel

Általánosságban elmondható, hogy ezek a billentyűk számok bevitelére alkalmazhatók. Azon speciális esetekben viszont, ha a pénztárgép szöveg bevitelét várja, a gombok funkciója automatikusan átvált szövegbevitelre.  Ekkor  a  számok  alatt  található  narancssárga  betűk  érhetőek  el  alapértelmezés szerint. Szöveg beviteli módban a számokat amennyiben szükségünk van rá, a betűk után éretjük el a listában. A váltó gomb megnyomásának segítségével válthatunk szöveg beviteli módban a kis és a nagy betűk között.

5.7. Áfa-kategória kiválasztása

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által hozott rendeletnek megfelelően jelen pénztárgép alkalmas a feltételeknek megfelelően ötszáz előre definiált áfa-csoport kezelésére. Nyugta készítés közben  a  közvetlen  áfa-kategóriát  a  váltó  gomb  megnyomását  követő,  kategóriának  megfelelő betűjel és kétjegyű áfa-csoport számának megadása segítségével lehetséges.

5.8. Gyűjtő kiválasztása

A pénztárgép használata során lehetőssége van gyűjtőket használni. Minden gyűjtőhöz tartozik egy áfa-kategória, ugyanakkor egy áfa-kategóriához egyszerre több gyűjtő is kapcsolódhat. A gyűjtők beállítását a pénztárgép „S mód” funkciói között lehet megtenni. Ha egy gyűjtő nincs beállítva, akkor a kijelzőn a „Gyűjtő nincs beprogramozva!” felirat jelenik meg.

A gyűjtő kiválasztására bizonylattétel hozzáadásakor lesz szüksége.

5.8.1.   Kiemelt gyűjtők megadása:

| Gomb képe | Funkció |
| --- | --- |
| … | A kezelőgombokra kivezetett első tíz gyűjtő kiválasztása |

6.  Értékesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb napi funkciók

Bekapcsolt állapotban a pénztárgép számos egyedi állapotot vehet fel, melyek pontos leírását az alábbi fejezet tartalmazza.

6.1.Zárt állapot

Zárt állapotban a pénztárgép kijelzőjén a zárt állapot menüje jelenik meg. Ebben az állapotban van a pénztárgép, ha nincs megnyitva adóügyi nap. A menüből a következő funkciók érhetők el:

|  | Napnyitás | (Lásd: Napnyitás folyamatának részletes leírása) |
| --- | --- | --- |
|  | P mód | (Lásd: P mód) |
|  | S mód | (Lásd: S mód) |
|  | Infó | (Lásd: Infó) |
|  | Újraindítás | (Lásd: Újraindítás) |

6.1.1.   Napnyitás folyamatának részletes leírása

A pénztárgép bekapcsolását vagy egy előzőleg kivitelezett napzárás végrehajtása után a pénztárgép zárt állapotba kerül. Abban az esetben, ha a pénztáros jelszóval van védve, akkor a napnyitáshoz, és a zárt állapot képernyő eléréséhez meg kell adni a pénztáros jelszavát. Ezek után a pénztárgépen a zárt állapot képernyője jelenik meg. A zárt állapot képernyőn az első menüpont a „Napnyitás”, mely alapértelmezés szerint ki van választva. A napnyitás folyamatának lezárásával automatikusan egy nem adóügyi napnyitás bizonylat nyomtatódik, melyen szerepel a regisztrált váltó összege.

FIGYELEM: Bár a pénztárgép a váltó regisztrálásának kihagyására lehetőséget ad, a jelenleg hatályos NAV rendelkezés alapján a váltóérték regisztrálása kötelező!

| Lépés | Gomb képe | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Pénztárgép bekapcsolása |
| 2. | … | Léptető gombokkal a „Napnyitás” funkció kiválasztása |
| 3. |  | Menüpont kiválasztása |
| 4. | … | Léptető gombok segítségével a váltópénz regisztráció lehetőségének kiválasztása |
| 5. |  | Menüpont kiválasztása |
| 6. | … | Váltópénz összegének megadása |
| 7. |  | Érték jóváhagyása |

6.2.Normál állapot

Normál módban a kijelzőn az aktuálisan bejelentkezett pénztáros neve látható. Bármely bizonylat befejezése ebbe az állapotba vezet, mint ahogy a nap megnyitása is. A normál módban elérhető funkciókat az alábbi lista mutatja be.

6.2.1.   Értékesítés

A  bizonylathoz  tételt  hozzáadni  három  féle  módszerrel  lehet,  ugyanakkor  az  éppen  használható módszerek eltérhetnek a pénztárgép paraméterezésének függvényében.

6.2.1.1.      Tétel hozzáadása gyűjtővel

| Lépés | Gomb képe | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 1. | … | Adja meg a megadott mennyiséget, ha szükséges |
| 2. |  | Szorzás gomb megnyomása, ha adott meg mennyiséget |
| 3. | … | Árucikk árának megadása |
| 4. | … | A billentyűzetre kivezetett első tíz gyűjtő valamelyikének kiválasztása |

6.2.1.2.      PLU-s tétel hozzáadása

| Lépés | Gomb képe | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 1. | … | Adja meg a megadott mennyiséget, ha szükséges |
| 2. |  | Szorzás gomb megnyomása, ha adott meg mennyiséget |
| 3. | … | PLU kódjának megadása |
| 4. |  | Váltógomb+Menü: PLU kódjának elfogadása |

6.2.1.3.      Tétel hozzáadása ÁFA kategória alapján

A pénztárgépen alapértelmezés szerint mindennemű paraméterezés nélkül is lehet áfa-kategória alapján bizonylattételt felvenni, melynek lépéseit az alábbi táblázat mutatja be:

| Lépés | Gomb képe | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 1. | … | Adja meg a megadott mennyiséget, ha szükséges |
| 2. |  | Szorzás gomb megnyomása, ha adott meg mennyiséget |
| 3. | … | Árucikk árának megadása |
| 4. |  | Váltó gomb megnyomása |
| 5. |  | Váltó + GY4 gomb megnyomása |
| 6. | … | Áfa-kategória kiválasztása (A-E) |
| 7. |  | Nullás gomb megnyomása 2x |

6.2.2.   Utoljára felvett tétel törlése (Azonnali sztornó)

Ha  a  bizonylatra  bármilyen  tétel  felkerült,  lehetőségünk  van  a  közülük  utolsóként  felvett  tételt törölni. A funkció használatát az alábbi táblázat mutatja be:

| Gomb képe | Funkció |
| --- | --- |
|  | Nyomja meg a Javítás gombot az utoljára felvett tétel sztornózásához. |

6.2.3.   Tétel törlése (Sztornó)

Egy éppen nyitott bizonylaton lehetősége van egy már régebben felvitt tétel sztornózására is. A funkció használatát az alábbi táblázat mutatja be:

Fontos: A sztornó csak akkor sikeres, ha olyan tételt sztornózunk, ami az éppen aktuálisan nyitott bizonylaton szerepel.

| Lépés | Gomb képe | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Nyomja meg a Sztornó gombot |
| 2. |  | A gomb megnyomása után ismételje meg a sztornózni kívánt műveletet (téves tételösszeg megadása után a gyűjtőgomb lenyomása melyből ki szeretné sztornózni a hibás tételt) |

6.2.4.   Részösszeg számítása

Egy nyitott bizonylaton szereplő tételek részösszegét a pénztárgépen meglehet határozni bármikor. A funkció használatát az alábbi táblázat mutatja be.

| Lépés | Gomb képe | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Nyomja meg a Részösszeg gombot |

6.2.5.   Kedvezmény vagy felár felvitele egy előzőleg felvitt bizonylattételre

Egy nyitott bizonylat utolsó tételére (ez lehet akár részösszeg is) lehetőség van kedvezmény vagy felár rögzítésére. Kedvezményt vagy felárat adni lehet egyedi mértékben vagy a pénztárgép P módjában megadott előre definiált mértékben. A funkció használatát az alábbi táblázatok mutatják be.

6.2.5.1.    Kedvezmény vagy felár megadott százalékkal

| Lépés | Gomb képe | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 1. | … | Adja meg a kedvezmény vagy a felár százalékos mértékét (A pénztárgép P módjában fix felár/kedvezmény is megadható, ez esetben csak a +% vagy -% gomb megnyomása szükséges) |
| 2. | … | Adja meg, hogy kedvezményt vagy felárat kíván megadni (+% esetében felár, -% esetén kedvezmény) (Váltó gomb használata szükséges!) |

6.2.5.2.    Kedvezmény vagy felár megadása előre programozott százalékkal

(A pénztárgép P módjában fix felár/kedvezmény is megadható, ez esetben csak a +% vagy -% gomb megnyomása szükséges)

| Lépés | Gomb képe | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 1. | … | Adja meg, hogy kedvezményt vagy felárat kíván megadni (+% esetében felár, -% esetén kedvezmény) (Váltó gomb használata szükséges!) |

6.2.6.   Kedvezmény   vagy   felár   megadása   az   aktuális   bizonylat   összes

tételére

A pénztárgépen lehetőség nyílik egy nyitott bizonylat összes eddig felvett tételének összegére is felárat vagy kedvezményt adni. Kedvezményt vagy felárat adni lehet egyedi mértékben vagy a pénztárgép P módjában megadott előre definiált mértékben. A funkció használatát az alábbi táblázatmutatja be:

| Lépés | Gomb képe | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Nyomja meg a „Részösszeg” gombot, mire a pénztárgép megmutatja az eddig beütött tételek összegét |
| 2. | … | Adja meg a kedvezmény vagy felár mértékét |
| 3. | … | Nyomja meg a kedvezmény vagy a felár gombok valamelyikét (Váltó gomb használata szükséges!) |

6.2.7.   Fizetés és aktuális bizonylat lezárása

A pénztárgép segítségével az aktuális bizonylaton szereplő tételek ellenértékét lehet részletenként vagy egy-összegben is könyvelni.

Fontos: Részletenkénti ellenérték-könyvelés esetében használhatóak egymástól eltérő fizetési módok is!

6.2.7.1.      Fizetés egy-összegben

A teljes összeg adott fizetőeszközzel történő fizetéséhez, nyomja le a kiválasztott fizetőeszközt jelképező gombok egyikét. A fizetőeszközt jelképező gombokat, és azok leírását a „Pénztárgép billentyűzete, általános kezelés – Funkciógombok leírása” című fejezetben találja.

| Gomb képe | Funkció |
| --- | --- |
|  | Készpénz |
|  | Utalvány |
|  | Bankkártya |

6.2.7.2.      Visszajáró számítás

Abban az esetben, ha a fizetési mód megadása előtt beírjuk a pénztárgépbe a kapott fizetőeszköz értékét, a fizetőeszköz kiválasztását követően a pénztárgép kiírja a visszajáró összegét.

6.2.7.3.      Vegyes fizetési mód

A pénztárgépen való részletenkénti fizetés lépéseit az alábbi táblázat mutatja be:

| Lépés | Gomb képe | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 1. | … | Adja meg a kapott fizetőeszköz értékét |
| 2. |  | Válassza ki a kívánt fizetőeszközt |
| 3. |  | Kezdje ismét az első ponttól a folyamatot addig, míg a teljes ellenérték ki nem lett egyenlítve |

6.2.8.   Göngyöleg

A „göngyöleg” gomb megnyomásának segítségével kezdetét veszi a göngyöleg nyugta összeállítása.

| Lépés | Gomb képe | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Göngyöleg bizonylat kezdése |

A göngyöleg bizonylat elkezdését követően a göngyölegtételek felvétele megegyezik az értékesítés folyamatával. A göngyölegnyugta megszakítása a váltó gomb, és a nyugta megszakítás gomb segítségével lehetséges. Göngyölegbizonylat indítását valamint a göngyölegtételek rögzítését követően szükséges lezárni a göngyölegbizonylat. A lezárást a göngyöleg gomb segítségével lehet megtenni. A lezárás hatására a bizonylaton megjelenik a göngyölegtételek összértéke.

| Lépés | Gomb képe | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Göngyöleg bizonylat lezárása |

6.2.9.   Visszáru

A funkció a pénztárgép V0001 szoftverében nem elérhető!

6.2.10. Pénztáros váltás

Ha a „Pénztáros” gombot azután adjuk meg, miután beütöttük egy pénztáros kódját, a pénztárgép kijelentkezteti az aktuális pénztárost, és a kijelölt új pénztárost lépteti be. A pénztáros váltáshoz -

amennyiben a pénztáros jelszóval védett – szükség  van a pénztáros előzőleg megadott jelszavára is.

| Lépés | Gomb képe | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 1. | …… | Pénztáros kódjának megadása Pénztáros aktiválása |
| 2. | …… | Pénztáros jelszavának megadása Jelszó elfogadása |

6.2.11. Pénz be

A  funkció  segítségével  növelhetjük  a  pénztárgép  által  nyomon  követett  váltópénz  értékét  a kiválasztott valutában.

| Lépés | Gomb képe | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | „Pénz Be” gomb megnyomása |
| 2. | …… | Választás HUF vagy EUR pénznem közül, majd a választás megerősítése |
| 3. | …… | Összeg megadása Érték elfogadása |

6.2.12. Pénz ki

A  funkció  segítségével  csökkenthetjük  a  pénztárgép  által  nyomon  követett  váltópénz  értékét  a kiválasztott valutában.

| Lépés | Gomb képe | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | „Pénz Ki” gomb megnyomása |
| 2. | …… | Választás HUF vagy EUR pénznem közül, majd a választás megerősítése |
| 3. | …… | Összeg megadása Érték elfogadása |

6.2.13. Fő menübe lépés

A pénztárgépen a főmenüben érhetőek el a napi és időszakos statisztikák, valamint a pénztárgép alapbeállításainak lekérdezései. A nyitott napi főmenüben elérhető funkciókat az alábbi lista részletezi.

    X mód (Lásd: X mód)

    Z mód (Lásd: Z mód)

    Infó (Lásd: Infó-mód)

    Újraindítás

7.  Euróra átállás folyamata

7.1. Felkészülési időszak beállításnak módja

A pénztárgépbe a felkészülési időszakot beállítani az EURO átállás időpontjának megadásával lehet, mely funkciót csak a szervíznek van lehetősége elérni.  A pénztárgép automatikusan kerül felkészülési időszakba az EURO átállás időpontját megelőző egy évben az első megfelelő napnyitás után. A felkészülési időszak alatt bekövetkező funkcióváltozásokat lásd bővebben a „Felkészülési időszak” című fejezetben.

7.2. Tevékenységek az átállás időpontjában

Az  euró  módra  való  átállás  folyamata  akkor  kezdődik,  ha  a  pénztárgép  napnyitására  az  átállás időpontja után történik kísérlet. Ebben az esetben nem lehetséges megnyitni a napot, egészen addig,amíg a felhasználó át nem állítja a pénztárgépet euró módra. Az átváltás folyamata az alábbi:

A pénztárgépben megadott Euró átállás datum után ha Napnyitási kísérlet történik, a pénztárgép a nap megnyitása előtt az alábbi kérdést teszi fel:

Euróra átáll? Készpénz – Igen, Törlés - Nem

A Készpénz gomb megnyitásával meg kell erősíteni az euróra átállást, miután a napnyitás a szokásos módon elvégezhető. A Törlés gomb megnyomásával az átállás megtagadható, viszont a Napnyitás ez esetben nem végezhető el.

7.3.Átmeneti időszak jellemzői

Az átmeneti időszakhoz képest ebben az időszakban a következő változások történnek meg: Jogszabályi előírásnak megfelelően.

    A pénztárgép a végösszeget EUR-ban is kijelzi mind a kijelzőn, mind pedig nyomtatásban.

	Visszajáró  esetén  választható,  hogy  EUR  vagy  HUF  visszajárót  ad  a  pénztáros  vissza  a vevőnek.

    Átállási időszakban a nyugtákon található információk megváltoznak.

8.  Üzemen kívül helyezés (Kikapcsolás)

8.1. Napzárás folyamatának részletes leírása

A napzárás menüpontot kizárólag akkor lehet kiválasztani, ha az adott forgalmi nap már megnyitásra került. Ekkor a pénztárgép kinyomtatja a napi zárás bizonylatát. A napzárás eredményeképpen a napi számlálók nullázódnak és a pénztárgép kijelzője az alap képernyőre áll vissza. Napzárás nem kezdeményezhető az esetlegesen beállított „Z mód” jelszó ismerete nélkül, valamint eladási bizonylat készítése közben!

| Lépés | Gomb képe | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Belépés a menübe |
| 2. | …… | Menüpont kiválasztása (Z mód) |
| 3. | …… | Esetleges jelszó beírása, elfogadása |
| 4. | … | Navigálás a „Zárás” menüpontra |
| 5. |  | Menüpont kiválasztása |

9.  Jelentések nyomtatása és működési paraméterek visszaolvasása

9.1. X mód

Az „X mód” egy 4-12 karakteres jelszóval védhető mód, melyben lehetőség nyílik jelentések valamint statisztikák lekérésére. A statisztikák minden esetben a pénztárgép által kinyomtatott bizonylaton jelennek meg. A menüpont lehetőségeit az alábbi lista tartalmazza. A Jelentések között a Fel/Le gombok segítségével lehet lépkedni. A végrehajtás az Összesen gomb megnyomása után indul.

| 9.1.1. Napi | Napi statisztikák lekérdezésének lehetőségét biztosító pénztárgépfunkció. Az elérhető jelentéseket az alábbi lista tartalmazza |
| --- | --- |
| 9.1.1.1. ÁFA | Ez a jelentés a jelenleg érvényben lévő öt áfa-csoport (A-E) alapján adja meg az eddigi bevételeket. |
| 9.1.1.2. Részletes ÁFA | Ez a jelentés a jelenleg érvényben lévő ötszáz áfa-csoport (A00-E99) alapján adja meg az eddigi bevételeket |
| 9.1.1.3. Pénztár | A kasszában lévő készpénz értékét adja vissza a jelentés valutánként (HUF/EUR). A jelentésen megjelenik az értékek kerekítetten, kerekítés nélkül valamint a kerekítés összege is. |
| 9.1.1.4. Gyűjtő | A pénztárgépbe felparaméterezett gyűjtőkbe eddig bevitt tételek értéket jeleníti meg bizonylatra nyomtatva. A használatához szükséges megadni egy gyűjtőtartományt, melyre a jelentés el fog készülni (Pl.: 10-20 gyűjtő statisztikája). |
| 9.1.1.5. PLU | A pénztárgépbe beállított PLU-k szerinti eladási statisztikát adja vissza bizonylatra. |
| 9.1.1.6. Pénztáros | A pénztárgépbe megadott pénztárosok alapján készít az eladott cikkek alapján statisztikát, amit egy bizonylatra nyomtat. |
| 9.1.1.7. Összes ny. | Az X mód Napi jelentések menüben elérhető összes jelentés kinyomtatása. |
| 9.1.2. Időszakos | Az időszakos lekérdezések kinyomtatását lehetővé tevő funkció. A bizonylatok formátuma megegyezik a napi jelentések formátumával, azzal az eltéréssel, hogy itt fel van tüntetve az időszak kezdete. Az elérhető jelentéseket az alábbi lista tartalmazza. |
| 9.1.2.1. ÁFA | Ez a jelentés a jelenleg érvényben lévő öt áfa-csoport (A-E) alapján adja meg az eddigi bevételeket. |
| 9.1.2.2. Részletes ÁFA | Ez a jelentés a jelenleg érvényben lévő ötszáz áfa-csoport (A00-E99) alapján adja meg az eddigi bevételeket. |
| 9.1.2.3. Gyűjtő | A pénztárgépbe felparaméterezett gyűjtőkbe eddig bevitt tételek értéket jeleníti meg bizonylatra nyomtatva. A használatához szükséges megadni egy gyűjtőtartományt, melyre a jelentés el fog készülni (Pl.: 10-20 gyűjtő statisztikája). |
| 9.1.2.4. PLU | A pénztárgépbe beállított PLU-k szerinti eladási statisztikát adja vissza bizonylatra. |
| 9.1.2.5. Pénztáros | A pénztárgépbe megadott pénztárosok alapján készít az eladott cikkek alapján statisztikát, amit egy bizonylatra nyomtat. |
| 9.1.2.6. Összes ny. | Az X mód Időszakos jelentések menüben elérhető összes jelentés kinyomtatása. |

9.2. Z mód

Az „Z mód” egy 4 karakteres jelszóval védhető mód, melyben lehetőség nyílik jelentések valamint statisztikák lekérésére. A statisztikák minden esetben a pénztárgép által kinyomtatott bizonylaton jelennek meg. A menüpont lehetőségeit az alábbi lista tartalmazza. A Jelentések között a Fel/Le gombok segítségével lehet lépkedni. A végrehajtás az Összesen gomb megnyomása után indul.

Fontos: A „Z mód”-ban elvégzett jelentésnyomtatások következményeként a pénztárgép napi vagy időszakos számlálói nullázódnak! A számláló nullázás csak az „Adóügyi”bizonylatok esetében nem következik be, mivel az adóügyi bizonylatokat a pénztárgépről semmiképpen nem lehet törölni.

| 9.2.1. Zárás | A pénztárgépen ez a funkció is végrehajtja a napzárás folyamatot. |
| --- | --- |
| 9.2.2. Időszakos | Az időszakos lekérdezések megjelenítését lehetővé tevő funkció. A számlálók minden esetben egy adott időszak lezárását követően nullázódnak. A bizonylatok formátuma megegyezik a napi jelentések formátumával, azzal az eltéréssel, hogy itt fel van tüntetve az időszak kezdete. Az elérhető jelentéseket az alábbi lista tartalmazza. |
| 9.2.2.1. ÁFA | Ez a jelentés a jelenleg érvényben lévő öt áfa-csoport (A-E) alapján adja meg az eddigi bevételeket. |
| 9.2.2.2. Részletes ÁFA | Ez a jelentés a jelenleg érvényben lévő ötszáz áfa-csoport (A00-E99) alapján adja meg az eddigi bevételeket |
| 9.2.2.3. Gyűjtő | A pénztárgépbe felparaméterezett gyűjtőkbe eddig bevitt tételek értéket jeleníti meg bizonylatra nyomtatva. A használatához szükséges megadni egy gyűjtőtartományt, melyre a jelentés el fog készülni (Pl.: 10-20 gyűjtő statisztikája). |
| 9.2.2.4. PLU | A pénztárgépbe beállított PLU-k szerinti eladási statisztikát adja vissza bizonylatra. |
| 9.2.2.5. Pénztáros | A pénztárgépbe megadott pénztárosok alapján készít az eladott cikkek alapján statisztikát, amit egy bizonylatra nyomtat |
| 9.2.2.6. Összes ny. | A Z mód Időszakos jelentések menüben elérhető összes jelentés kinyomtatása. |

9.3.Infó-mód

Az  infó  módban  nyílik  lehetőség  a  pénztárgép  valamint  az  adóügyi  egység  napi  működését befolyásoló és egyéb adatainak megjelenítésére. Ezek: Aktuális datum, AP szám, Szoftververzió, Akkumulátor feszültség, Térerő

10. P-mód

A Programozói beállítások találhatóak a menüpontban. Lehetőség van a mód jelszavas védelmére 4 karakteres jelszóval. A mellékelt szoftveren kívül „P mód” segítségével lehet a pénztárgépet felkonfigurálni, alapértékeket beállítani.

| 10.1. PLU | Ebben a menüpontban lehet felparaméterezni a pénztárgép által használt PLU (Price Look Up) kódokat. Egy PLU egyértelműen azonosít egy áfa-kategóriát közvetlenül vagy egy gyűjtőn keresztül. |
| --- | --- |
| 10.2. PLU törlése | Ebben a menüpontban van lehetőség egy már felparaméterezett PLU-t törölni. |
| 10.3. Pénztáros | A pénztárgépen megkülönböztethető pénztárosok paraméterezésére használható ez a funkció. A pénztárosokra alapján napi és időszakos statisztikák valamint lekérdezés is készíthető. |
| 10.4. % | Tételenként vagy részösszegre felvezethető százalékos felár alapértékének paraméterezésére szolgáló funkció. |
| 10.5. -% | Tételenként vagy részösszegre felvezethető százalékos engedmény alapértékének paraméterezésére szolgáló funkció. |
| 10.6. Reklám | A pénztárgép kezelői kijelzőjén megjeleníthető szöveg. |
| 10.7. Üres sorok | Megadható, hogy két nyugta között mekkora távolság legyen. |
| 10.8. Erősség | A nyomtatási erősséget lehet beállítani ebben a menüpontban. |
| 10.9. Beállítási adat | A pénztárgép beállításainak nyomtatására szolgáló menüpont. |
| 10.9.1. Pénztáros név | Kinyomtatja a pénztárgépen felprogramozott Pénztárosokat. |
| 10.9.2. Gyűjtő | Kinyomtatja a pénztárgépen felprogramozott gyűjtőket. |
| 10.9.3. PLU adat nyomtat | Kinyomtatja a pénztárgépen felprogramozott PLU-kat. |
| 10.9.4. Rendszerbeállítások | Kinyomtatja a pénztárgép rendszerinformációit. |
| 10.9.5. AEE info | Kinyomtatja a pénztárgépben lévő Adóügyi Ellenőrző Egység adatait. |
| 10.9.6. Felülvizsgálat | Kinyomtatja a pénztárgépen elvégzett és a következő felülvizsgálat dátumát. |
| 10.10. Rendszeropciók | Különböző rendszeropciók beállítására szolgáló menüpont. |
| 10.10.1. Visszajáró | Beállítható, hogy a nyugta lezárásakor kötelező legyen-e megadni az átvett összeget. |
| 10.10.2. Gyűjtő Z E | Zárás előtt automatikusan gyűjtő jelentést is nyomtat a pénztárgép. |
| 10.10.3. Számoljunk € részösszeget | A funkció segítségével opcionálisan a felkészülési időszakon kívül is képes a nyugtára nyomtatni a végösszeget euróban, valamint az átváltási rátát. € módban pedig a forint végösszeget képes a nyugtára nyomtatni |
| 10.11. Ft/€ árfolyam | A pénztárgép által használt HUF/EUR átváltás alapját szolgáló árfolyam beállítása lehetséges ebben a menüpontban. A bevitelt a pénztárgép formátumellenőrzés után hagyja csak jóvá. A kívánt formátum ebben a menüpontban: „NNN.NNN” |
| 10.12. Dátum és idő | A pénztárgép dátumának beállítására nyílik lehetőség ebben a menüpontban. A funkció elinditásával a pénztárgép először a telekommunikációs hálózat szerverével próbál sziknronizálni, amennyiben ez sikertelen a felhasználónak van lehetősége kézzel megadni a pontos dátumot. |
| 10.13. Auto kikapcs | Akkumulátoros használat esetére megadható, hogy a pénztárgép automatikusan kikapcsoljon e magától egy bizonyos idő után vagy ne. Beállítási lehetőségek: 0. Soha; 1. 5 perc; 2. 15 perc |
| 10.14. Új X mód jelszó | Ebben a menüpontban adható meg az „X mód”-ba való belépéshez szükséges jelszó. |
| 10.15. Új Z mód jelszó | Ebben a menüpontban adható meg az „Z mód”-ba való belépéshez szükséges jelszó. |
| 10.16. Új P mód jelszó | Ebben a menüpontban adható meg az „P mód”-ba való belépéshez szükséges jelszó. |
| 10.17. Bérbeadás | Amennyiben a bérbeadás funkció aktív, a felhasználónak ebben a menüpontban van lehetősége a feloldó kódot megadni. |
| 10.18. AEE adatai | A pénztárgép Adóügyi Ellenőrző Egységében tárolt adatok kinyomtatására van lehetőség ebben a menüpontban. |
| 10.18.1. Részletes | Az AEE adatok részletes zárásonkénti kinyomtatása lehetséges zárásszámtól zárásszámig vagy dátumtól dátumig. |
| 10.18.2. Összefoglaló | Az AEE adatok összefoglaló jelentésének kinyomtatása lehetséges zárásszámtól zárásszámig vagy dátumtól dátumig a kért időszakra. |

11.     Hibajelzések, és elhárításuk

| Hibaüzenet | Elhárítás |
| --- | --- |
| € fizetés tiltva | Nyomja meg a Törlés gombot, majd használjon egy beállított fizetőeszközt. |
| A funkció nem elérhető | Nyomja meg a Törlés gombot. |
| A nav blokkolta a pénztárgépet | Nyomja meg a Törlés gombot, keresse a NAV ügyfélszolgálatát a blokkolás feloldásához. |
| Adatbeviteli hiba | Nyomja meg a Törlés gombot. |
| AEE FELNYITÁS ÉRZÉKELVE | Hívja szervizét! |
| Áfa érték érvénytelen | Nyomja meg a Törlés gombot. |
| Áfa-tábla nem elérhető | Nyomja meg a Törlés gombot, majd válaszon egy másik ÁFA kategóriát. |
| Akku gyenge,nem nyomtathat. töltés szüks. | Nyomja meg a Törlés gombot, majd dugja be a tápkábelt a pénztárgépbe. |
| Ap-szám hibás | Nyomja meg a Törlés gombot, majd adja meg a helyes AP számot. |
| Árbeviteli hiba | Nyomja meg a Törlés gombot. |
| Árhiba | Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy helyes árat. |
| Átvett összeg megadása kötelező! | Nyomja meg a Törlés gombot,, majd a fizetés befejezéséhez adja meg az átvett összeget. |
| Az aee nincs regisztrálva | Nyomja meg a Törlés gombot, majd helyeztesse üzembe a pénztárgépét egy szervizzel. |
| BILLENTYŰZET CSATLAKOZÁSI HIBA | Hívja szervizét! |
| Csak PLU eladás lehetséges | Nyomja meg a Törlés gombot, majd végezzen eladást PLU-val. |
| Csekk fizetés tiltva | Nyomja meg a Törlés gombot, majd használjon egy beállított fizetőeszközt. |
| E.számla csak PLU eladással lehetséges | Elektronikus számlát csak PLU-val lehetséges nyomtatni. A Fiscat iPalm V0001 konfigurációjában ez a funkció nem érhető el. |
| Eladás mód | Nyomja meg a Törlés gombot. |
| Eladási ár érvénytelen | Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy helyes árat. |
| Először állítson be partner kulcsot | Nyomja meg a Törlés gombot, majd állítsa be a partnerkulcsot. |
| Elutasítva | Nyomja meg a Törlés gombot. |
| Érvényes Gyűjtő áfa kulcs megadása kötelező! | Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy érvényes áfa kulcsot. |
| Érvénytelen dátum! | Nyomja meg a Törlés gombot, majd állítsa be a helyes dátum/időt. |
| Érvénytelen érték! | Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy helyes értéket. |
| Érvénytelen igazolványszám! | Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy helyes igazolványszámot. |
| Érvénytelen mennyiség | Nyomja meg a Törlés gombot. |
| Érvénytelen sztornó | Nyomja meg a Törlés gombot. |
| Fejezze be a nyugtát | Nyomja meg a Törlés gombot és fejezze be a nyugtát. |
| Felár csak 0,00-99,99 között! | Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy helyes értéket. |
| Forint összeg csak 0-ra vagy 5-re végződhet! | Nyomja meg a Törlés gombot, majd aadjon meg egy olyan éréket mely 0-ra vagy 5-re végződik. |
| Ft/€-árfolyam hiányzik | Nyomja meg a Törlés gombot, majd a P mód € árfolyam menüpontban állítsa be az árfolyamot. |
| GPRS modul indítása sikertelen | Nyomja meg a Törlés gombot, hívja a szervizt. |
| GSM időszinkronizálás sikertelen | Nyomja meg a Törlés gombot, hívja a szervizt. |
| GSM kommunikációs hiba | Nyomja meg a Törlés gombot, hívja a szervizt. |
| Gt túlcsordult | Nyomja meg a Törlés gombot. |
| Gyűjtő áránál csak nagyobb korlát adható! | Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy nagyobb összeget mint a fix ár. |
| Gyűjtő jelentés nem készült | Nyomja meg a Törlés gombot, majd készítsen gyűjtő jelentést. |
| Gyűjtő kód csak 1-től 40-ig! | Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy gyűjtő számot 1-40-ig. |
| Gyűjtő név kötelező! | Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg nevet a gyűjtőnek. |
| Gyűjtő név már foglalt! | Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy új gyűjtő nevet. |
| Gyűjtő nincs beprogramozva! | Nyomja meg a Törlés gombot, majd végeztesse el a gyűjtő programozást egy szervizzel. |
| Gyűjtő túlcsordult | Nyomja meg a Törlés gombot. |
| Hibás gyűjtő | Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy helyes gyűtőt. |
| Hitel fizetés tiltva | Nyomja meg a Törlés gombot, majd használjon egy beállított fizetőeszközt. |
| Hívja a szervízt xxx.xx.xx. | Hívja szervizét! |
| I/O BIZOTTSÁG CSATLAKOZÁSI HIBA | Hívja szervizét! |
| Időbeállítás hiba | Nyomja meg a Törlés gombot és adja meg a helyes dátum/időt. |
| Jelszóhiba | Nyomja meg a Törlés gombot majd adja meg a helyes jelszót. |
| Kapcsolódás a NAV szerveréhez sikertelen | Nyomja meg a Törlés gombot, hívja a szervizt. |
| Kedvezmény csak 0,00-99,99 között! | Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy helyes értéket. |
| Készítsen zárást | Nyomja meg a Törlés gombot, majd végezze el a napi zárást. |
| Kezelő bejelentkezési hiba | Nyomja meg a Törlés gombot, majd jelentkezzen be egy létező pénztárossal. |
| Kezelői hiba | Nyomja meg a Törlés gombot. |
| KIJELZŐCASATLAKOZÁSI HIBA | Hívja szervizét! |
| Kötelezö éves felülvizsgálat határideje lejárt! Hívja szervizét! | Nyomja meg a Törlés gombot, majd végeztesse el a gyűjtő programozást egy szervizzel. |
| Kötelezö éves felülvizsgálat, még XX nap | Nyomja meg a Törlés gombot, majd végeztesse el a gyűjtő programozást egy szervizzel. |
| Kötelezö éves felülvizsgálat, XX napja letelt | Nyomja meg a Törlés gombot, majd végeztesse el a gyűjtő programozást egy szervizzel. |
| Kötelező visszajárót számoltatni | Nyomja meg a Törlés gombot,, majd a fizetés befejezéséhez adja meg az átvett összeget. |
| Kp fizetés tiltva | Nyomja meg a Törlés gombot, majd használjon egy beállított fizetőeszközt. |
| Már létezik ilyen pénztáros név | Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy új pénztáros nevet. |
| Már létezik ilyen vonalkód | Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy új vonalkódot. |
| Már van ilyen nevű gyűjtő | Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy új gyűtő nevet. |
| Még XX nap a bérleti határidő ellenőrzéséig | Hívja szervizét! |
| Napi ZáRás kötelező | Nyomja meg a Törlés gombot, majd végezze el a napi zárást. |
| Napi zárás szükséges | Nyomja meg a Törlés gombot, majd zárja le a napot. |
| Napi Zárás szükséges | Nyomja meg a Törlés gombot, majd végezze el a napi zárást. |
| Napi ZáRás szükséges - euro átáll | Nyomja meg a Törlés gombot, majd végezze el a napi zárást. |
| Napnyitás kötelező | Nyomja meg a Törlés gombot, majd nyissa meg a napot. |
| Nincs elég pénz a kasszában | Nyomja meg a Törlés gombot, majd készítsen Pénz Be bizonylatot. |
| NYOMTATÓ CSATLAKOZÁSI HIBA | Hívja szervizét! |
| PAPÍRSZALAG | Nyomja meg a Törlés gombot, majd ellenőrizze a nyomtatót. |
| Pénz Be túlcsordult | Nyomja meg a Törlés gombot. |
| Pénz Ki túlcsordult | Nyomja meg a Törlés gombot. |
| PÉNZTÁRGÉP FELNYITÁS ÉRZÉKELVE | Hívja szervizét! |
| PÉNZTÁRGÉP LEÁLLT | Hívja szervizét! |
| Pénztáros nem létezik! | Nyomja meg a Törlés gombot, majd válasszon egy létező pénztárost. |
| Plu időszaki nem készült | Nyomja meg a Törlés gombot, majd készítsen időszaki PLU-t jelentést. |
| Plu jelentés nem készült | Nyomja meg a Törlés gombot, majd készítsen PLU-t jelentést. |
| PLU kód csak 1-től 5000-ig! | Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy számot 1-5000-ig. |
| Plu nem elérhető | Nyomja meg a Törlés gombot majd adjon meg egy érvényes PLU-t. |
| PLU nem visszavehető | Nyomja meg a Törlés gombot, majd válasszon egy másik PLU-t. |
| PLU név kötelező! | Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon nevet a PLU-nak. |
| Reg.hiba,ACK:50 Nem érvényes ÜH kód | Hívja szervizét! |
| Reg.hiba,ACK:51 Az ÜH kódot már felhasználták | Hívja szervizét! |
| Reg.hiba,ACK:52 Nem regisztrált AEE | Hívja szervizét! |
| Reg.hiba,ACK:53 AP már regisz- trálva másik AEE-hez | Hívja szervizét! |
| Reg.hiba,ACK:54 Az AEE már re- gisztrált másik AP számmal | Hívja szervizét! |
| Reg.hiba,ACK:55 Az AEE már re- gisztrált másik ÜH kóddal | Hívja szervizét! |
| Regisztrációs hiba | Nyomja meg a Törlés gombot, majd kezdje újra a regisztrációt. |
| SD KÁRTYA CSATLAKOZÁSI HIBA | Hívja szervizét! |
| Tax d non discountable | D áfa kategóriából kedvezmény nem adható. |
| TPM chip hiba | Nyomja meg a Törlés gombot, hívja a szervizt. |
| Túllépte a megengedett maximum összeget! | Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy kisebb összeget. |
| Végeztesse el a kötelező felülvizsgálatot! | Hívja szervizét, hogy elvégezzék a kötelező éves felülvizsgálatot. |
| Végösszeg túllépés | Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy kisebb összeget. |
| Vonalkód beviteli hiba | Nyomja meg a Törlés gombot, adjon meg egy helyes vonalkódot. |
| Vonalkód VTSZ hiba | Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy helyes VTSZ számot. |

12.     Bizonylatminták

|  |  | 3. ábra – Élesítés |  | 4. ábra - Forint időszak - Napnyitás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. ábra - Forint időszak - Nyugta visszajáróval |  | 6. ábra - Forint időszak - Nyugta PLU-val |
|  |  | 7. ábra - Forint időszak - Nyugta sztornóval |  | 8. ábra - Forint időszak - Nyugta vegyes fizetéssel |
|  |  | 9. ábra - Forint időszak - Nyugta engedménnyel és felárral |  | 10. ábra - Forint időszak - Nyugtamegszakítás |
|  |  | 11. ábra - Forint időszak - Göngyölegjegy |  | 12. ábra - Forint időszak - Pénz befizetés |
|  |  | 13. ábra - Forint időszak - Pénz kifizetés |  | 14. ábra - Forint időszak - X Napi áfa jelentés |
|  |  | 15. ábra - Forint időszak - X Napi Gyűjtő jelentés |  | 16. ábra - Forint időszak - X Napi Pénztáros jelentés |
|  |  | 17. ábra - Forint időszak - X Napi Pénztárjelentés |  | 18. ábra - Forint időszak - X Napi PLU jelentés |
|  |  | 19. ábra - Forint időszak - X Napi Részletes Áfa jelentés |  | 20. ábra - Forint időszak - X Időszakos Áfa jelentés |
|  |  | 21. ábra - Forint időszak - X Időszakos Gyűjtő jelentés |  | 22. ábra - Forint időszak - X Időszakos Pénztáros jelentés |
|  |  | 23. ábra - Forint időszak - X Időszakos Pénztárjelentés |  | 24. ábra - Forint időszak - X Időszakos PLU jelentés |
|  |  | 25. ábra - Forint időszak - X Időszakos Részletes Áfa jelentés |  | 26. ábra - Forint időszak - Z Időszakos Áfa jelentés |
|  |  | 27. ábra - Forint időszak - Z Időszakos Gyűjtő jelentés |  | 28. ábra - Forint időszak - Z Időszakos Pénztáros jelentés |
|  |  | 29. ábra - Forint időszak - Z Időszakos PLU jelentés |  | 30. ábra - Forint időszak - Z Időszakos Részletes Áfa jelentés |
|  |  | 31. ábra - Forint időszak - Napi Zárás |  | 32. ábra - Forint időszak - AEE adatai |
|  |  | 33. ábra - Felkészülési időszak - Napnyitás |  | 34. ábra - Felkészülési időszak – Nyugta forint fizetéssel |
|  |  | 35. ábra - Felkészülési időszak – Nyugta € fizetéssel |  | 36. ábra - Felkészülési időszak – Napi Zárás |
|  |  | 37. ábra - Euró időszak - Euró üzemmód beállítása |  | 38. ábra - Euró időszak - Napnyitás |
|  |  | 39. ábra - Euró időszak - Nyugta visszajáróval |  | 40. ábra - Euró időszak - Nyugta fizetés forinttal |
|  |  | 41. ábra - Euró időszak - X Napi Pénztárjelentés |  | 42. ábra - Euró időszak - Napi zárás |
|  |  | 43. ábra - Euró időszak – AEE adatai |  | 44. ábra - Beállítási adat - AEE Info |
|  |  | 45. ábra - Beállítási adat - Bérbeadási határidő jelentés |  | 46. ábra - Beállítási adat - Felülvizsgálat |
|  |  | 47. ábra - Beállítási adat - Felülvizsgálat elvégezve |  | 48. ábra - Beállítási adat - Gyűjtő |
|  |  | 49. ábra - Beállítási adat - Pénztáros név |  | 50. ábra - Beállítási adat - PLU adat |
|  |  | 51. ábra - Beállítási adat - Rendszerbeállítás |  | 52. ábra - Funkció teszt - Nyomtató |
|  | 53. ábra - Funkció teszt - AEE |  |

13.Menütérkép

Fisact iPalm kezelési utasítás

| Napnyitás | → | Regisztrál váltót? | → | Igen/Nem |  | → | HUF/EUR | → | Összeg | → | Regisztrál még váltót? |  | → | Igen/Nem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X mód | → | Napi |  | → | Áfa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | → | Részletes Áfa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | → | Pénztár |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | → | Gyűjtő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | → | PLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | → | Pénztáros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | → | Összes ny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | → | Időszakos |  | → | Áfa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | → | Részletes Áfa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | → | Pénztár |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | → | Gyűjtő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | → | PLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | → | Pénztáros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | → | Összes ny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z mód | → | Zárás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | → | Időszakos |  | → | Áfa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Részletes Áfa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gyűjtő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pénztáros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Összes ny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Infó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Újraindítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P mód | → | PLU | → | PLU száma |  | → | pl:1 | → | neve | → | 0 nyílt áras/Ár |  | → | Gyűjtő sz. | → |  | Egytételes | → | ki/be | → | készletek | → | vonalkód | → | VTSZ |
|  | → | PLU törlése | → | Száma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | → | Pénztáros | → | Jelszó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | → | Név |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | → | +% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | → | -% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | → | Reklám | → | Reklám sz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | → | Üres Sorok | → | Üres sorok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | → | Erősség | → | Nyomtatási erősség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | → | Beállítási adat | → | Pénztáros név |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | → | Gyűjtő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | → | PLU adat nyomtat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | → | Rendszer beállítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | → | AEE infó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | → | Felülvizsgálat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | → | Rendszeropciók | → | Visszajáró |  | → | Ki/Be |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | → | Gyűjtő Z E |  | → | Ki/Be |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | → | Számoljunk € részös |  | → | Ki/Be |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | → | Ft/€ árfolyam | → | Árfolyam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | → | Dátum és idő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | → | Auto kikapcs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | → | Új X mód jelszó | → | Új jelszó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | → | Új Z mód jelszó | → | Új jelszó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | → | Új P mód jelszó | → | Új jelszó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | → | Bérbeadás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | → | AEE adatai | → | Részletes |  | → |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | → | Összefoglaló |  | → | é.h.n- é.h.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | → | …-tól …-ig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | → | é.h.n- é.h.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | → | …-tól …-ig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Újraindítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |